# E-Technik

## Spannungserzeugung

Elektrische Energie wird durch Energieumwandlung aus anderen Energieformen gewonnen.

Die elektrische Spannung (U) (englisch = Voltage V) ist um so höher, je größer die umgewan-delte Energie ist.

Die Erzeugung einer Spannung ist mit einer Ladungstrennung verbunden.

### Induktion

### Wird ein elektrischer Leiter im Magnetfeld bewegt, so werden durch die Magnet-Kraft

Die Elektronen (-, negativ) und die positiven Ladungen (+,Protonen) an den entgegen-

Gesetzten Enden des Leiters konzentriert.

### Fotoelement

Durch die Lichtenergie werden die Ladungen getrennt.

### Piezo Effekt

### Bei bestimmten Kristallen entstehen durch Druckkräfte unterschiedliche Ladungen an der

Oberfläche.

### Formeln für Spannung

Ladungstrennung		ungleiche Ladungsverteilung 		Spannung

1Ladungsmenge(Q)

Spannung (U) ~ Energie (W)		Spannung (U) ~ 			  } umgekehrt

Proportional

#### 1Q      Proportional abhängig

U		~        W 			       U ~

U (Spannung) ~ W(Energie)Q(Ladungsmenge		U = WQ

U ~   W

1Q

### U ~

##### Einheiten

### Spannung           U in Volt	         (1 V)

Energie              W in Watt/sek.      (1 Ws = 1 Nm)

Ladungsmenge   Q in Ampere/sek. (1 As)

## Schaltplan

-zeigt das Zusammenwirken elektrischer Bauelemente und ihre Funktion

Leitungen	        allgemeiner Verbraucher oder ohmscher Widerstand

G

~

G

=

+				   Schalter			Lampe

-

G=G~

Batterie     Lampe	  Generator (     = Gleichstrom ;      = Wechselstrom)

#### Leitungsverbindungen :

#### Verbindung        keine Verbindung (z.B. Kabel übereinander)

## Strom

### Stromrichtung

### Technische Stromrichtung von + nach –

Physikalische Stromrichtung hängt vom Ladungsträger ab, meist bei Elektronen von – nach +

### Geschwindigkeit des Stroms

Geschwindigkeit des Stroms + Übertragungsgeschwindigkeit der Information = Lichtgeschwindigkeit

Bewegung der Elektronen = 5-10 mm/s

LadungZeit=Qt=I6,24⋅1018ElektronenSek

Strom = 			 I in Ampere (1A)     1A =

#### Umstellungen von Formeln :

U=WQ

; W = U * Q ; W = U * I * t     elektrische Energie / Leistung

P(Leistung)=Wt

P = U * I  elektrische Leistung

## Widerstand

R=UI=Konstant

Widerstand R (Resistance / Resistor)				    I

Eigenschaft / Bauteil

Bei linearen (ohmschen) Widerständen sind I und U proportional.			R

Die anderen Widerstände heißen nicht linear.

100 Ω

mA

| U in V | I in mA |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,2 | 0 |
| 0,4 | 0,003 |
| 0,6 | 2 |
| 0,7 | 20 |

###### G

=

0-30 V			Anode		    Kathode

-Die Diode leitet den Strom, wenn + an der Anode und – an der Kathode anliegt.

Bei umgekehrter Polung fließt (fast) kein Strom.

UI

Diode = 	= nicht konstant       I

Kleiner Widerstand

R=0,4V0,003mA=133110−3Ω=133KΩ

U

Großer Widerstand

### Ω±Farbkodierung eines Widerstandes  (Beispiel 270 	 10 %)

Silbern

1.Ziffer  2.Ziffer	   Toleranz

Anzahl der Nullen bzw. Zehnerexponent

Aufgabe : Ein Widerstand mit den Farbkodierungen Braun (br) – Rot (rt) – Orange –Gold liegt an U = 5V.

Wie groß sind der Strom und die Leistung ?

1.)

12000⋅0,1=1200ΩR=UIalsoUR=I

Jetzt  I  rausfinden :

UR=I

=  0,004160 = 0,42 mA

10−3=

U * I = P =  0,0208		2,1 mW