IT

# Zahlensysteme

Zahlendarstellung in einem Stellenwertcode (jede Stelle hat einen bestimmten Wert)

Def. Code: Eindeutige Abbildungsvorschrift für die Abbildung eines Zeichen-Vorrates in einem anderen Zeichenvorrat.

## Dezimalsystem

Die Basis (b) des Dezimalsystems ist b=10

Die Ziffern (a) des Dezimalsystems sind an..a0=0...9

Die höchste Ziffer ist „b-1=9“

#### Allgemeine Schreibweise

z=an⋅bn+an−1⋅bn−1+...a1⋅b1+a0⋅b0i=ni=0ai⋅bi

Beispiel:

3465  = 3*1000 + 4*100 + 6*10 + 5*1

### =3∗103+4∗102+6∗101+5∗100

z  = a3∗103+a2∗102+a1∗101+a0∗100

## Binär- oder Dualsystem

Die Basis (b) des Binärsystems ist b=2

Die Ziffern (a) des Binärsystems sind an..a0=0,1

#### Allgemeine Schreibweise

z=an⋅2n+an−1⋅2n−1+...a1⋅21+a0⋅20i=ni=0ai⋅2i

Die höchste Ziffer ist  1

Beispiel:

10011b =                 19d

(b für binär) 	         (d für dezimal)

=  1∗24+0∗23+0∗22+1∗21+1∗20

=   1*16 + 0*8   + 0*4    + 1*2  + 1*1

=   19d

## Hexadezimal- oder Sedezimalzahlen

Die Basis (b) des Hexadezimalsytems ist b=16

Die Ziffern (a) des Hexadezimalsytems sind :

#### Allgemeine Schreibweise

z=an⋅16n+an−1⋅16n−1+...a1⋅161+a0⋅160i=ni=0ai⋅16i

| Hex. | 0 | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dez. | 0 | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Die höchste Ziffer ist  b-1 = Fh (15d)

# Konvertierungsverfahren

## Dezimal 	 	Binär

70d			1000110b

### Methode

64	32	16	8	4	2	1	=> Potenzen von 2 (binär)

(26)	(25)	(24)	(23)	(22)	(21)	(20)

1	0	0	0	1	1	0	=> Kommt in der 70 vor (mit 64 anfangen)

170d			10101010 b

256	128	64	32	16	8	4	2	1	=> Potenzen von 2 (binär)

1	0	1	0	1	0	1	0 	=>  Kommt in der 170 vor

### Methode

70d								     170d

}

70 : 2 = 35 Rest 0		!!Binäre Zahl von			170 : 2 = 85 Rest 0

35 : 2 = 17 Rest 1		unten lesen!!!!!!!!			  85 : 2 = 42 Rest 1

17 : 2 =   8 Rest 1							  42 : 2 = 21 Rest 0

8 : 2 =   4 Rest 0		...					  21 : 2 = 10 Rest 1

4 : 2 =   2 Rest 0		3. Ziffer				  10 : 2 =   5 Rest 0

2 : 2 =   1 Rest 0		2. Ziffer				    5 : 2 =   2 Rest 1

1 : 2 =   0 Rest 1		1. Ziffer				    2 : 2 =   1 Rest 0

_________________							    1 : 2 =   0 Rest 1

70d = 1000110b							________________									             170d = 10101010b

Merke: Bei der 2. Methode immer durch die Basis des Zahlensystems dividieren.

## Dezimal 	 	Hex

259d			103h

### Methode

4096	 256	 16	  1	=> Potenzen von 16 (hex)

(163)	(162)	(161)	(160)

1	   0	    3     => Kommt in der 259 vor (mit 256 anfangen)

18380d		

4096	 256	 16	  1	=> Potenzen von 16 (hex)

(163)	(162)	(161)	(160)

4	   7	   C	    C     => Kommt in der 259 vor (mit 4096 anfangen)

Am besten nach folgendem System:

18380 : 4096 = 4,48... also 4x 4096  4 *4096 = 16384

18380-16384= 1996 Restbetrag (mit diesem Wert weiterrechnen)

1996 : 256 = 7,79... also 7x 256  7*256 = 1792

1996 - 1792 = 204 Restbetrag (mit diesem Wert weiterrechnen)

204 : 16 = 12,75 also 12x 16  !!! 12d ist = Ch !!!!   also Cx 16  12*16 = 192

204 - 192 = 12 (mit diesem Wert weiterrechnen)

12 : 1 = 12 also 12x 1 ... also Cx 1  47CCh

### Methode

259d							                  18380d

}

259 : 16 = 16 Rest 3		3. Ziffer			118380 : 16 = 1148 Rest C (12d)

16 : 16 =   1 Rest 0		2. Ziffer			    1148 : 16 =     71 Rest C  (12d)

1 : 16 =   0 Rest 1		1. Ziffer			        71 : 16 =       4 Rest  7

______________						          4 : 16 =       0 Rest  4

259d = 103h							________________									              18380d = 47CCh

Merke: Bei der 2. Methode immer durch die Basis des Zahlensystems dividieren.

## Binär 	 	Hex

1100111111100b			19FCh

Die binäre Zahl in „vierer-Päckchen“ aufteilen:

| Exponenten der Basis 2b (23,22,21,20=8,4,2,1,) |  | 1 | 8 4 2 1 | 8 4 2 1 | 8 4 2 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binär-Zahl |  | 1 | 1 0 0 1 | 1 1 1 1 | 1 1 0 0 |
| Ergebnis der Addition, das den Hex Wert ergibt |  | 1 | 9 | 15 | 12 |
| Addition der Exponenten der binären 1-Werte |  | 1 | 8+1 | 8+4+2+1 | 8+4 |
| Hex Zahl | 1 |  | 9 | F | C |

## Hex 	 	Binär

8BF3h			1000101111110011b

| Hex Zahl | 8 | B (11d) | F (15d) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exponenten der Basis 2b (23,22,21,20=8,4,2,1,) | 8 4 2 1 | 8 4 2 1 | 8 4 2 1 | 8 4 2 1 |
| Welche addierten Exponenten ergeben als Summe die Hex Zahl ? | 8 | 8+2+1 | 8+4+2+1 | 2+1 |
| Umwandeln in binär, wobei nicht addierte Expon. = 0 Und adierte Expon. = 1 | 1 0 0 0 | 1 0 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 |
| Binär-Zahl | 1000101111110011b |  |  |  |

# Binäre Arithmetik

## Addition

| Bei der Addition immer nach der Tabelle gehen. Beispiel: 1 0 1 1 + 1 0 1 1 _1__1_1___ Übertrag 1 0 1 1 0 | Summe | Übertrag |
| --- | --- | --- |
| 0 + 0 Üt= Übertrag 1+1 = 0 Üt 1 1+1+1(Üt.) = 1 Üt 1 0+0+1(Üt) = 1 1+1 = 0 Üt 1 Üt 1 = 1 | 0 | 0 |
| 0 + 1 | 1 | 0 |
| 1 + 0 | 1 | 0 |
| 1 + 1 | 0 | 1 |
| 1 + 1 + 1 | 1 | 1 |

## Subtraktion

### 1. Methode

| Bei der Subtraktion immer nach der Tabelle gehen. Beispiel: 11 11 1 0 0 1 - 0 1 1 1 _________ 1 0 | Differenz | Entleihung (borrow) |
| --- | --- | --- |
| 0 - 0 | 0 | 0 |
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 0 | 1 | 0 |
| 1 - 1 | 0 | 0 |

2. Methode : Komplementäraddition

}

Bildung des 2er Komplements:

Das Komplement einer Binärzahl erhält man , indem man jede 0 durch eine 1 und jede 1 durch eine 0  ersetzt (invertieren). Dann zusätzlich eine 1 addieren.

1011b => 2er Kompl. = 0101b

| | | |

0100b   (In Additions-Tabelle

+      1b       nachschauen)

________

0101b

### Bsp1: 26D	=>	11010b	Einfach umgerechnet,

-11D       =>       - 1011b		ist so aber micht möglich,

______    		_______	erst das 2er Komplement

15D	=>         1111b		bilden (siehe Kasten)

1. Schritt	11010b

-01011b  ausfüllen der leeren Stellen

---------

2. Schritt	11010b

+10100b Einerkomplement -> invertieren

+        1b Zweierkomplement -> 1 addieren

---------

3. Schritt         11010b addieren

+10101b

______

101111b

Ergebnis liegt nicht als Komplement Zahl vor sondern ist das korrekte Ergebnis (Da erste Ziffer die 1 ist)

Bsp 2 :

}

Vorrsicht:

Der Taschenrechner zeigt als Ergebnis 1111110001 an, richtig sind aber 8 Stellen, wobei die 8. entweder 1 für negatives Ergebnis oder 0 für ein positives Ergebnis ist.

Also wenn beim 3. Schritt die 1. Ziffer (also der letze Übertrag) 1 ist ist dies das korrekte Ergebnis.

Wenn der letzte Übertrag 0 ist muss wieder invertiert und + 1 gerechnet werden.

Dieses Ergebnis wird dann vor das erste gehängt  (!!nicht mehr als 8 Stellen insgesamt).

Am besten in die Tabellen schauen und auf den Zettel  siehe Anhang-

### 11D	=>	    1011b	Einfach umgerechnet,

-26D       =>        - 11010b	ist so aber micht möglich,

______    		 _______	erst das 2er Komplement

-15D	=>    11110001b	bilden (siehe Kasten)

1. Schritt	01011b ausfüllen der leeren Stellen

-11010b

---------

2. Schritt	01011b

+ 00101b Einerkomplement -> invertieren

+         1b

---------

3. Schritt         01011b addieren

+00110b

_1_1__

010001b

Ergebnis liegt als Komplement vor und ist negativ, also wieder invertieren und + 1

4. Schritt         01110b  Einerkomplement vom Ergebnis (10001b invertiert)

+	00001b Zweierkomplement -> 1 addieren

_______

1111b  => vor erstes Ergebnis schieben => 11110001b

### Ps: Vorzeichenbehaftete Dualzahlen  nennen sich in den gängigen Programmiersprachen

Signierte Dualzahlen (signed Integer)

## Anhang:  Subtraktion durch Komplementäraddition in Dezimalsystem

Normalschreibweise	 Komplementäradition

### 9D	       =>	      9D

-  2D              =>   +  8D	 Zehnerkomplement von 2

______    		  _______

7D	       =>     17D	 Keine Komplementzahl (weil 1 als Übertrag, diese fällt weg)

### 8D	       =>	      8D

-  9D              =>   +  1D	 Zehnerkomplement von 9

______    		  _______

-1D	       =>     09D	 9 Ergebnis ist eine Komplementzahl (weil 0 als Übertrag)

also wieder Koplement von 9 zur Basis10 ist 1 also -1.

## Multiplikation

| Bei der Multiplikation immer nach der Tabelle gehen. Beispiel: 10010000 * 1001 ______________ 10010000 Auf die richtige Schreib- 00000000 weise achten. 00000000 Schräg versetzt und dann 10010000 addieren ---------------------- 1010010000 | Differenz |
| --- | --- |
| 0 * 0 | 0 |
| 0 * 1 } | 0 |
| 1 * 0 | 0 |
| 1 * 1 | 1 |

## Division

Beispiel:

10010000 : 1001

______________

}

10010000			Auf die richtige Schreib-

00000000			weise achten.

00000000			direkt untereinander und

10010000			dann addieren.

---------1------------

100100000   Das sind die relevanten Stellen, der letzte Übertrag  fällt raus, Ergebnis : 10000

# Grundlagen der Digitaltechnik

## Lösungsmöglichkeiten

- Digitale Verknüpfungsglieder (Logikbausteine)

- Verbindungsprogrammierte Steuerung (z.B. mehrere Schalter hintereinander

- Speicherprogrammierbare Steuerung  SPS)

- Pc inclusive Programm (IPC => Industrie-Pc)

- Micro-Controller (C)

- Programmierbare Logicbausteine  (PLD) z.B. GAL, PAL ...

# Boolesche Algebra

### Wahrheitstabelle von ODER

| A Q=A__(UND)B+(ODER)A⋅B__+A⋅B=A+B | B | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## Rechengesetzte

### 1. Kommutativgesetze

A⋅B=B⋅A		A+B=B+A

### 2. Assoziativgesetze

A⋅(B⋅C)=(A⋅B)⋅C=A⋅B⋅CA+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C

### Distributivgesetze

A⋅(B+C)=(A⋅B)+(A⋅C)A+(B⋅C)=(A+B)⋅(A+C)	=> Die Rechenarten sind gleichrangig (k.P.vor- Rechn.)

### 4. Absorptionsgesetze

| A + A = A | A A = A |
| --- | --- |
| A + 0 = A | A 0 = 0 |
| A + 1 = 1 | ### A 1 = A |

### Gesetz der doppelten Verneinung

A=A

### De Morgansche Identitäten

A⋅B=A−+B

A+B=A__⋅B__

### 7. Zusatz

A+A__=1	A⋅A__=0

## Verknüpfungsgleichungen

### Beispiel Antivalenz

#### Disjunktive Normalform

### Die einzelnen Variablen werden durch UND verknüpft , die Teilaussagen durch ODER

- y=(A−⋅B)+(A⋅B)

- y=(A−⋅B−)+(A⋅B)

#### 2. Konjunktive Normalform

Die Einzelnen Variablen werden durch ODER verknüpft, die Teilaussagen durch UND.

a) y=(A+B)⋅(A−+B)

b) y=(A+B−)⋅(A+B)−

### Aufgabe 1 (siehe Zettel auf nachfolgender Seite)

| ##### A Geld | ##### B Kaffee | ##### C Tee |  | ##### D Kaffee Abgabe | ##### E ### Tee Abgabe | ##### Q Wasser in Becher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |

Die Anzahl der Kombination (2n) ist abhängig von der Anzahl der Variablen , in diesem Fall(Variablen A,B und C also 3)  2³ = 8 Kombinationsmöglichkeiten (Zeilen in der Tabelle)

D=A∧B∧C__            E=A∧B__∧C           Q=A∧B∧C__∨A∧B__∧C      (⋅)=UND(+)=ODER__=NICHT

Das entsprechende Schaltungsgatter:

A	B	C

D

E

&

&

1

1

1

Q

&

1

1

- UND Gatter

- Inverter (Nicht)

- ODER Gatter

### Aufgabe 3: (Pascal Programm das die Wertetabelle der UND bzw ODER Funktion ausgibt)

PROGRAM xyz;

USES crt;

VAR i,j : boolean;

BEGIN

CLRSCR;

FOR j:= false TO true DO

FOR i:= false TO true DO

WRITELN (j : 6 , i : 6 , j AND i :6 ) // XOR statt AND für oder Funktion

END.

## Aufbau einer Schaltung ausschließlich mit dem Baustein 7400 (NAND Gatter)

&

&

1) Nicht Verknüpfung : Ziely=A	 Wir haben y=A⋅B			A														  Y

y=A⋅A	A								B

Inverter (Parallelgeschaltete Eingänge, aus A wird B)

y=A−  (Adsorptionsgesetz A⋅A=A)

&

&

2) UND Verknüpfung	 : Ziel y=A⋅B   Wir haben y=A⋅B       A

y=A⋅B(Doppelte Verneinung => positiv, also y=A⋅B       B			      Y

In Reihe geschaltet => positiv

&

&

&

3) ODER Verknüpfung  :  Ziel y=A+B  Wir haben y=A⋅B   A

y=A+B (Doppelte Verneinung) => y=A−⋅B−

Y

B

2 Inverter für eine Schaltung